ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект: „Вътрешен текущ ремонт на стаи в сграда 6 на Социален дом, гр. Твърдица, област Сливен“

Възложител: ДПЛПР и ДПЛПР

1. Обща информация

Настоящата техническа спецификация определя изискванията към изпълнението на строително-ремонтните дейности, необходими за възстановяване и освежаване на вътрешните помещения в сграда 6 на Социалния дом в гр. Твърдица.

Ремонтът има за цел отстраняване на компрометирани мазилки, шпакловки и бояджийски покрития, възстановяване на стените и таваните, както и подновяване на вътрешните покрития с латексова и блажна боя.

2. Предмет и обхват на ремонтните дейности

Обхватът включва помещения в сутерена, етажи 1–2, както и общите части – коридори и стълбища.

Основните констатирани дефекти са:

- Напукана и подкожушена мазилка по стени и тавани;

- Избила влага по някои стени;

- Компрометирана латексова боя;

- Нужда от шпакловка и пребоядисване на засегнатите повърхности.

3. Технологична последователност на ремонтните работи

3.1. Демонтажни дейности

- Сваляне на подкожушена и компрометирана мазилка по стени и тавани чрез накучкване и изшпирцване;

- Сваляне на стара боя от повърхности, където е необходимо;

- Събиране, извозване и депониране на строителни отпадъци на лицензирано депо;

- Освобождаване и опаковане на мебели и оборудване в зоните на работа.

3.2. Подготвителни дейности

- Обезпрашаване и почистване на повърхностите;

- Обработка на стените и таваните с дълбокопроникващ грунд, осигуряващ добро сцепление между основата и новите материали;

- В зоните с влага – използване на грунд с антисептични добавки;

- Поставяне на инвентарно скеле и обезопасяване на работната зона.

3.3. Строително-монтажни дейности

- Полагане на гипсова шпакловка по стени и тавани, на два пласта, с междинно шлайфане;

- Шпакловане и корекция на ъгли, връзки, врати и щурцове;

- Шлайфане и почистване след изсъхване на шпакловката;

- Грундиране на шпаклованите повърхности преди боядисване;

- Полагане на латексова боя по стени и тавани в два пласта, след съгласуване на цветова гама с Възложителя;

- Полагане на блажна боя по цокъла в сутерена – на височина до 1 м от пода, в два пласта;

- Демонтаж и монтаж на ключове и контакти след приключване на бояджийските работи.

3.4. Завършителни работи

- Фино почистване на помещенията след приключване на ремонтните дейности;

- Възстановяване на подредбата на мебелите и почистване на строителните остатъци;

- Осигуряване на ежедневна чистота по време на ремонта.

4. Изисквания към материалите

- Да се използват сертифицирани строителни материали с доказано качество, придружени с декларации за съответствие и сертификати от производител;

- Гипсова шпакловка – готова суха смес с висока еластичност и адхезия;

- Грунд – дълбокопроникващ на акрилна основа;

- Латексова боя – вододисперсионна, за вътрешно боядисване, миеща се, с висока покривност;

- Блажна боя – алкидно-смолна, устойчива на влага;

Всички материали се съгласуват предварително с Възложителя, включително цветова гама по стаи и етажи.

5. Контрол и изисквания към изпълнението

- Всички строително-монтажни работи да се извършват от квалифициран персонал под ръководството на технически ръководител;

- Да се спазва технологичната последователност на операциите и времето за изсъхване на материалите;

- Повърхностите да бъдат гладки, без следи от инструменти, петна и неравности;

Изпълнителят носи отговорност за качеството и трайността на извършените СМР.

6. Изисквания за безопасност и хигиена

- Всички работи да се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при СМР;

- Работната зона да се обезопаси и сигнализира;

- Да се осигури ежедневна хигиена и поддържане на чистота в обекта по време на ремонта.

7. Резултат и очакван ефект

След приключване на ремонта се очаква:

- Пълно възстановяване на компрометираните стени и тавани;

- Освежена и здрава латексова и блажна боя;

- Подобрени естетически и хигиенни условия в помещенията на сграда 6;

- Удължен експлоатационен живот на вътрешните повърхности.

Приложение:

1. Количествена сметка